生产排产系统

产品需求文档（PRD）

V1.0 ｜ 需求调研版

适用场景：多产品 / 多零件 / 多工序 / 多车间 / 多设备 / 多人员的有限产能生产排程

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 生产排产系统产品需求文档 |
| 版本 | V1.0 |
| 文档性质 | 需求调研 / 产品方案初稿 |
| 目标读者 | 客户负责人、生产计划员、车间主管、产品经理、研发团队、实施团队 |
| 核心目标 | 建立从产品工艺建模、资源建模、订单拆解，到有限产能自动排程、人工调度、现场反馈和动态重排的一体化系统。 |

# 1. 项目背景与建设目标

## 1.1 项目背景

制造企业在接到生产订单后，需要把产品拆解到零件和工序，并结合工艺路线、车间、设备、人员、班次、物料、工装及交期等条件，确定每一道工序的具体生产时间和执行资源。传统依赖 Excel、纸质计划或人工计划的方式，在订单量增加、工序复杂、插单频繁或资源紧张时，容易出现资源冲突、交期不可控、设备负载不均和计划变更响应慢等问题。

系统定位：本项目定位为“APS 高级计划与排程 + 车间级生产调度”系统。核心不是简单给订单安排日期，而是把订单展开成工序任务，对每一道工序分配开始/结束时间、车间/工作中心、设备以及可执行人员，并持续根据现场变化进行调整。

## 1.2 建设目标

建立统一的产品、BOM、工艺路线、工序、设备、人员和生产日历基础数据模型。

基于有限产能进行自动排程，避免同一设备、人员或工装在同一时间被重复占用。

在满足工序先后关系、资源能力、人员技能、班次、物料等硬约束的前提下，优化交期、设备利用率、换型次数和在制品。

提供可视化甘特图，支持计划员拖拽、换设备、锁定任务、插单模拟和局部重排。

连接生产现场，记录开工、暂停、完工、异常和实际工时，并驱动计划动态更新。

# 2. 业务范围与核心概念

## 2.1 核心业务链路

生产需求 → 生产订单 → BOM 展开 → 零件 → 工艺路线 → 工序任务 → 资源匹配 → APS 排程 → 车间执行 → 反馈 → 动态重排

## 2.2 排程基本对象

系统的最小排程对象建议定义为“工序任务（Operation Task）”。一个生产订单可以拆成多个零件任务，一个零件任务按照工艺路线继续拆成若干工序任务。每个工序任务最终需要确定：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 开始时间 / 结束时间 | 工序实际占用生产能力的时间窗口 |
| 车间 / 工作中心 | 工序在哪一个组织或产能单元执行 |
| 设备 | 执行工序的具体机器、产线、工位等资源 |
| 人员 / 班组 | 负责执行或操作的工人、班组 |
| 工装 / 模具 / 工具 | 如该工序需要特殊工装，应纳入资源占用 |
| 前置 / 后置工序 | 用于控制工序之间的先后、并行或汇合关系 |

# 3. 基础数据模型

## 3.1 产品管理

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品编码 | 唯一编码 |
| 产品名称 | 支持规格型号 |
| 产品分类 | 用于查询及排程策略分类 |
| 单位 | 件、套、个等 |
| 版本 | 支持产品版本及生效/失效时间 |
| 状态 | 启用 / 停用 |

## 3.2 BOM 产品结构

支持单层及多层 BOM。一个成品可以由多个零件组成，零件还可以继续包含子零件。系统应记录用量、损耗率、替代件及版本信息。BOM 展开后形成生产任务树，不同分支可根据依赖关系并行生产。

## 3.3 工艺路线 Routing

每个产品或零件可绑定一个或多个工艺路线版本。工艺路线由工序节点和依赖关系组成，建议底层支持有向依赖关系，而不是仅使用固定顺序编号，以支持并行、汇合、返工等复杂流程。

| 工艺字段 | 示例 / 说明 |
| --- | --- |
| 工序编号 | 10 / 20 / 30 |
| 工序名称 | 石膏成型、精密加工、抛光、检验 |
| 标准加工时间 | 按件、批次或固定工时 |
| 准备时间 | 开机、上料、换刀、清洁等 |
| 等待 / 转运时间 | 工序间自然等待或跨车间搬运 |
| 可执行工作中心 | 指定或多选 |
| 可执行设备 | 指定设备组或设备集合 |
| 所需技能 | 如“精密加工 ≥ 中级” |
| 是否允许并行 | 用于批次拆分或多人并行 |
| 是否允许外协 | 资源不足时可转外协 |

# 4. 生产资源管理

## 4.1 组织与资源层级

建议采用以下层级：工厂 → 车间 → 工作中心 → 设备。工作中心作为排程中的主要产能聚合单位，设备作为更细粒度的有限资源。

## 4.2 设备管理

设备编码、名称、类型、所属车间、所属工作中心。

可加工工序 / 产品族、生产效率、最小批量、最大批量。

设备工作日历、计划保养、故障停机、不可用时间段。

是否允许并行加工、一次可容纳的任务数量或批次数量。

## 4.3 人员与技能矩阵

人员必须与车间、班组、技能和班次建立关联。排程时不能只判断“有没有空闲人员”，还必须判断该人员是否具备对应工序要求的技能和等级。

| 员工 | 车间 | 班组 | 技能 | 等级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张三 | 精加工车间 | A班 | CNC | 高级 | 在岗 |
| 张三 | 精加工车间 | A班 | 精密加工 | 中级 | 在岗 |
| 李四 | 抛光车间 | B班 | 抛光 | 高级 | 在岗 |

## 4.4 生产日历

系统需同时支持工厂日历、车间日历、设备日历和人员日历，包括班次、周末、节假日、加班、请假、培训、维修和停机。排程可用时间应综合这些日历计算。

# 5. 生产订单与工序任务

## 5.1 生产订单来源

ERP / 销售订单转生产订单

库存补货计划

预测计划 / MPS

人工新增生产任务

返工单 / 补产单

紧急插单

## 5.2 工序任务自动生成

生产订单下达后，系统依据产品版本、BOM 和有效工艺路线自动展开工序任务。每条任务需要保存来源订单、产品、零件、数量、工序、标准工时、依赖关系、候选资源及计划/实际时间。

# 6. APS 自动排程引擎

## 6.1 排程模式

| 模式 | 用途 |
| --- | --- |
| 正向排程 | 从可开工时间向后计算，得到最早完工时间 |
| 逆向排程 | 从交期向前倒排，计算最晚开工时间 |
| 有限产能排程 | 资源被占用后不可重复分配，是本系统的默认核心模式 |
| 模拟排程 | 在不影响当前正式计划的情况下测试插单、停机或策略调整 |

## 6.2 硬约束

工序先后依赖：后续工序不得早于前置工序可完成时间。

设备能力：工序只能分配到满足能力、规格、精度等要求的设备。

资源冲突：同一有限设备、人员、模具或工装在重叠时间内不得重复占用。

人员技能：执行人员必须满足工序技能及最低等级要求。

日历约束：不可排入非工作班次、请假、维修、停机等不可用时间。

物料约束：物料未齐套时，任务不得早于物料可用时间开工。

批量约束：满足最小批量、最大批量、整批加工或拆批规则。

## 6.3 优化目标（软约束）

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 准时交付 | 优先减少逾期订单及总逾期时长 |
| 设备利用率 | 减少关键设备空闲 |
| 减少换型 | 优化相同产品族或相同工艺连续生产 |
| 降低在制品 | 避免前工序过早生产造成大量等待 |
| 人员负载均衡 | 降低个别人员过载、其他人员闲置 |
| 优先级 | 紧急、重点客户或特定订单获得更高权重 |

## 6.4 换型 / 换线时间

系统应支持与加工顺序相关的换型时间（Sequence-dependent Setup Time）。不同产品或不同工艺之间切换时，清洗、换刀、换模、调参所需时间可能不同，因此排程算法需要通过换型矩阵计算真实占用时间。

| 前产品 | 后产品 | 换型时间 |
| --- | --- | --- |
| A | B | 20分钟 |
| B | A | 40分钟 |
| A | C | 5分钟 |
| C | A | 30分钟 |

# 7. 排程工作台与甘特图

## 7.1 资源甘特图

核心工作台采用甘特图。横轴为时间，纵轴可切换车间、工作中心、设备、班组或人员。每个工序任务以时间条显示，并通过状态、优先级或异常进行区分。

## 7.2 人工调度能力

拖拽任务调整开始时间。

把任务从一台兼容设备拖到另一台设备。

调整指定工人或班组。

锁定已确认任务，自动重排不得修改。

批量调整优先级、交期或生产顺序。

出现硬约束冲突时禁止保存，软约束冲突时提示风险。

# 8. 插单、模拟与动态重排

## 8.1 紧急插单

计划员录入紧急订单后，系统先进行模拟排程并输出影响分析，例如哪些订单会延迟、瓶颈设备负载变化、需要增加多少加班或是否需要外协。确认后再发布正式新排程。

## 8.2 异常触发重排

| 异常类型 | 典型处理 |
| --- | --- |
| 设备故障 | 冻结已执行任务，重新寻找后续可用设备和时间窗 |
| 人员缺勤 | 重新匹配具备技能且当班的人员 |
| 物料延期 | 将相关工序最早开始时间推迟到物料可用时间 |
| 质量返工 | 生成返工任务并重新插入依赖链 |
| 订单变更 | 按新数量、交期或优先级局部重排 |
| 急单 | 优先插入并评估对原计划的影响 |

# 9. 车间执行与实时反馈

排程发布后进入执行阶段。现场可以通过 PC、平板或工位终端进行任务接收和报工。

开工：记录实际开始时间、设备、操作人员。

暂停：记录暂停时间及原因，如缺料、故障、质量异常。

完工：记录实际完成时间、完成数量、良品数、不良数。

报工：记录实际工时、人工工时、设备工时。

异常上报：触发计划员处理或系统自动评估重排。

闭环要求：计划时间与实际时间必须同时保留，用于计算计划达成率、工时偏差、设备利用率、人员效率和后续排程参数校准。

# 10. 用户角色与权限

| 角色 | 主要权限 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 组织、用户、角色、参数、基础配置 |
| 工艺工程师 | 产品、BOM、工艺路线、标准工时、技能要求维护 |
| 生产计划员 | 订单确认、自动排程、人工调整、插单模拟、计划发布 |
| 车间主管 | 查看本车间任务、调整班组/人员、处理现场异常 |
| 班组长 | 接收计划、派工、查看班组负载 |
| 操作工 | 查看个人任务、开工、暂停、完工、报工 |
| 管理层 | 交期、负荷、瓶颈、产能和计划达成分析 |

# 11. 功能模块与页面清单

| 一级模块 | 核心页面 / 功能 |
| --- | --- |
| 基础资料 | 产品管理、BOM 管理、工序字典、工艺路线、版本管理 |
| 资源管理 | 工厂、车间、工作中心、设备、设备能力、设备日历、工装模具 |
| 人员管理 | 员工、班组、技能矩阵、班次、人员日历 |
| 生产管理 | 生产订单、工单、工序任务、订单优先级、齐套状态 |
| 排程中心 | 自动排程、排程参数、资源甘特图、人员甘特图、冲突中心、锁定任务 |
| 模拟中心 | 紧急插单模拟、设备停机模拟、交期变更模拟、方案对比 |
| 现场执行 | 任务看板、派工、开工/暂停/完工、报工、异常上报 |
| 分析中心 | 交期达成率、设备负荷、人员负荷、瓶颈资源、在制品、工时偏差 |
| 系统管理 | 用户、角色、权限、字典、接口、日志 |

# 12. 核心业务流程

ERP 或人工创建生产订单。

系统校验产品版本、BOM、工艺路线及基础数据完整性。

根据 BOM 和 Routing 自动展开工序任务网络。

计算物料最早可用时间与资源候选集合。

APS 引擎进行有限产能排程。

输出订单、设备、人员等多视角甘特图。

计划员人工审核、拖拽、锁定或调整。

发布生产计划至车间。

现场开工、暂停、完工并持续回传实际数据。

异常发生后进行影响分析和局部/整体重排。

# 13. 核心数据实体

| 实体 | 主要关系 |
| --- | --- |
| Product 产品 | 关联 BOM、Routing、生产订单 |
| BOM / BOMItem | 产品与零件的层级结构 |
| Routing / Operation | 零件与工艺路线、工序及依赖关系 |
| Factory / Workshop | 工厂与车间组织结构 |
| WorkCenter / Machine | 工作中心与设备资源 |
| Employee / Skill | 人员、班组和技能等级 |
| Calendar / Shift | 资源可用时间、班次和例外日历 |
| ProductionOrder | 生产需求及交期、数量、优先级 |
| OperationTask | APS 最小排程对象 |
| Schedule | 排程版本及发布状态 |
| ExecutionRecord | 开工、暂停、完工、报工 |
| ExceptionEvent | 故障、缺料、质量、人员、订单变化等异常 |

# 14. 非功能性需求

可追溯性：所有自动排程和人工计划修改保留操作人、时间、前后值和排程版本。

性能：典型计划范围内，甘特图操作应保持流畅；大规模排程任务应支持进度反馈和结果版本化。

权限：按工厂、车间、角色控制数据范围和操作权限。

可解释性：自动排程结果应能够解释关键原因，例如“因 CNC03 维修，任务顺延至 CNC01”。

接口能力：预留 ERP、MES、WMS、HR、设备采集等系统接口。

参数化：排程权重、班次、换型规则、优先级策略等尽量可配置。

# 15. 建议一期（MVP）范围

一期不建议一开始追求所有高级算法，而应先把“数据正确、有限产能可排、人工可调、现场可反馈”的闭环建立起来。

| 优先级 | 一期建议 |
| --- | --- |
| P0 必须 | 产品/BOM/工艺路线、车间/设备、人员/技能/班次、生产订单、工序任务、有限产能自动排程、设备甘特图、人工拖拽/锁定、计划发布、开工/完工、基础异常处理 |
| P1 建议 | 人员级排程、工装模具约束、物料齐套约束、插单模拟、换型矩阵、局部重排、负荷与交期分析 |
| P2 后续 | 多目标智能优化、AI 辅助调度建议、跨工厂协同、外协自动决策、预测性维护联动、自动学习标准工时 |

# 16. 一期关键验收场景

| 验收场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 场景1：普通订单排程 | 录入一个包含多个零件和多道工序的订单，系统可以按工艺依赖自动生成工序任务，并分配到可用设备和时间。 |
| 场景2：设备资源冲突 | 两道任务候选设备相同且时间重叠时，系统不得把同一有限设备重复分配。 |
| 场景3：人员技能约束 | 要求“抛光三级”的工序，不得分配给没有该技能或等级不足的人员。 |
| 场景4：设备维修 | 设备某时间段设置维修后，自动排程不得占用该时间段。 |
| 场景5：人工调整 | 计划员可在甘特图中拖动任务，系统实时校验工序依赖及资源冲突。 |
| 场景6：锁定任务 | 锁定后的任务在再次自动排程时保持位置和资源不变。 |
| 场景7：紧急插单 | 系统可模拟插入急单，并显示受影响订单和预计延期。 |
| 场景8：现场延误 | 某工序实际完工晚于计划时，系统可以提示后续任务风险并支持重排。 |

# 17. 产品设计原则与后续扩展

工序任务模型优先：所有排程最终落在 Operation Task，而不是直接落在产品或订单。

资源统一建模：设备、人员、工装都可以抽象为“有能力、有日历、有容量”的资源。

约束与目标分离：硬约束不可违反，软目标通过权重优化，便于未来更换算法。

计划版本化：每次模拟、调整和发布形成版本，保证可回退和可审计。

算法服务化：排程引擎建议独立于业务后台，未来可逐步升级启发式、约束规划或智能优化算法。

# 18. 调研参考

本需求调研参考了主流 APS / 详细排程系统的通用设计思路，包括有限产能、工序级详细排程、资源日历、人员技能、换型时间、甘特图调度及 What-if 模拟等能力。正式项目实施阶段仍需结合客户现场工艺、订单规模、设备类型和现有 ERP/MES 数据进行二次调研。

SAP S/4HANA Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) - Detailed Scheduling / Finite Scheduling.

Siemens Opcenter Advanced Planning and Scheduling - resource, material, labor and scheduling constraints.

Oracle Supply Chain Planning / Production Scheduling - finite production scheduling concepts.

行业 APS 常见实践：资源甘特图、有限产能、换型矩阵、模拟排程、异常重排。